#include <Wire.h>

#include <Adafruit_MPU6050.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include "BluetoothSerial.h"

Adafruit_MPU6050 mpu;

BluetoothSerial SerialBT;

// ---------- L298N ----------

#define ENA 25

#define IN1 26

#define IN2 27

#define IN3 32

#define IN4 33

#define ENB 14

// Low constant speed

// 0-255

const int SPEED_VALUE = 50;

// ---------- TURN SETTINGS ----------

const float TURN_90 = 90.0;

const float TURN_180 = 180.0;

// Gyro Z calibration

float gyroBiasZ = 0;

// Integrated angle

float turnAngle = 0;

unsigned long lastGyroTime;

// ------------------------------------------------

// MOTOR FUNCTIONS

// ------------------------------------------------

void stopMotors() {

analogWrite(ENA, 0);

analogWrite(ENB, 0);

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, LOW);

}

void forward() {

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENA, SPEED_VALUE);

analogWrite(ENB, SPEED_VALUE);

}

void backward() {

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, HIGH);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

analogWrite(ENA, SPEED_VALUE);

analogWrite(ENB, SPEED_VALUE);

}

void rotateLeft() {

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, HIGH);

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENA, SPEED_VALUE);

analogWrite(ENB, SPEED_VALUE);

}

void rotateRight() {

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

analogWrite(ENA, SPEED_VALUE);

analogWrite(ENB, SPEED_VALUE);

}

// ------------------------------------------------

// GYRO CALIBRATION

// ------------------------------------------------

void calibrateGyro() {

Serial.println("Keep robot completely still...");

delay(2000);

float total = 0;

for (int i = 0; i < 500; i++) {

sensors_event_t accel;

sensors_event_t gyro;

sensors_event_t temp;

mpu.getEvent(&accel, &gyro, &temp);

total += gyro.gyro.z;

delay(5);

}

gyroBiasZ = total / 500.0;

Serial.print("Gyro bias: ");

Serial.println(gyroBiasZ);

}

// ------------------------------------------------

// GET TURN ANGLE

// ------------------------------------------------

float getTurnAngle() {

sensors_event_t accel;

sensors_event_t gyro;

sensors_event_t temp;

mpu.getEvent(&accel, &gyro, &temp);

unsigned long now = micros();

float dt = (now - lastGyroTime) / 1000000.0;

lastGyroTime = now;

float angularVelocity = gyro.gyro.z - gyroBiasZ;

// radians/sec → degrees/sec

float degreesPerSecond =

angularVelocity * 180.0 / PI;

turnAngle += degreesPerSecond * dt;

return fabs(turnAngle);

}

// ------------------------------------------------

// TURN FUNCTION

// ------------------------------------------------

void turnRobot(bool right, float targetAngle) {

turnAngle = 0;

lastGyroTime = micros();

Serial.print("Turning ");

if (right)

Serial.println("RIGHT");

else

Serial.println("LEFT");

while (true) {

if (right)

rotateRight();

else

rotateLeft();

float angle = getTurnAngle();

Serial.print("Angle: ");

Serial.println(angle);

if (angle >= targetAngle) {

break;

}

delay(5);

}

stopMotors();

Serial.println("TURN COMPLETE");

delay(300);

}

// ------------------------------------------------

// COMMAND PROCESSING

// ------------------------------------------------

void processCommand(String command) {

command.trim();

command.toUpperCase();

Serial.print("Command: ");

Serial.println(command);

if (command == "FORWARD") {

forward();

}

else if (command == "BACKWARD") {

backward();

}

else if (command == "LEFT") {

turnRobot(false, TURN_90);

}

else if (command == "RIGHT") {

turnRobot(true, TURN_90);

}

else if (command == "UTURN") {

turnRobot(true, TURN_180);

}

else if (command == "STOP") {

stopMotors();

}

}

// ------------------------------------------------

// SETUP

// ------------------------------------------------

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(ENA, OUTPUT);

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(ENB, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

stopMotors();

Wire.begin(21, 22);

if (!mpu.begin()) {

Serial.println("MPU6050 NOT FOUND!");

while (1) {

stopMotors();

delay(1000);

}

}

Serial.println("MPU6050 OK");

mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG);

mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);

calibrateGyro();

SerialBT.begin("Wheelchair_AI");

Serial.println("-------------------------");

Serial.println("Wheelchair prototype ready");

Serial.println("Bluetooth: Wheelchair_AI");

Serial.println("-------------------------");

}

// ------------------------------------------------

// LOOP

// ------------------------------------------------

void loop() {

if (SerialBT.available()) {

String command = SerialBT.readStringUntil('\n');

processCommand(command);

}

if (Serial.available()) {

String command = Serial.readStringUntil('\n');

processCommand(command);

}

}